强弱电点位必要确认

发送对象：设计师 / 装修队 / 电工    日期：2026-07-07

请以图中编号为准；位置为示意，正式落图由设计师按梁位、吊顶、柜体、家具和规范微调。

# 今天只需要确认这些

请不要把旧版大包作为今天施工交底依据；本文件只补充设计师当前强弱电图中需要业主额外确认的点。

M1 衣帽间机柜：强电插座 + 弱电汇聚。

M2 P2S：独立插座；不接 UPS；不留墙面网口。

M3 AP1/AP2：各 1 根 PoE 网线回衣帽间。

M4 PoE Zigbee：中央高位 1 根网线。

M5 书房桌位：2 网口 + 大容量插座。

M6 次卧/儿童房：2 网口 + 插座。

M7 主卧阳台：至少 1 网口 + 插座。

M8 影音柜：1 网口 + 多位插座。

M9 短焦投影/幕布：不留顶面投影电源；影音柜和幕布盒预留电源/管线。

M10 RS-485：从衣帽间机柜预留到空调/加湿接入点；图中仅示意两端，不代表实际走线。

M11A/M11B：次卫洗衣 + 厨下/总水阀，水电可检修。

M12 窗帘盒：每组电机侧 220V 常电。

## 线材和管线要求

新增网络点、AP、PoE Zigbee、影音柜、书房、次卧/儿童房、主卧阳台：统一用 Cat6A 网线，不要求七类线。

书房和次卧/儿童房的 2 个网口：按同一桌位、同一双口面板施工，2 根 Cat6A 分别直回衣帽间，避免后期桌下再加小交换机。

AP1/AP2、PoE Zigbee：每个点 1 根 Cat6A 直回衣帽间机柜/交换机侧，中途不要接驳。

RS-485：日立空调、中央加湿各自独立管线回衣帽间；可用 Cat6A 或屏蔽双绞线作为 485 线，A/B 使用同一对双绞线。

强电 220V 与网线/RS-485 必须分管分槽；如需交叉，尽量 90 度交叉。

所有暗管预留穿线绳；线缆两端贴标签；封槽、封吊顶、封柜前拍照留档。

管径和弯头要保证后续可抽换，重点是 AP、PoE Zigbee、影音柜和衣帽间机柜回线。

## 本轮明确不要施工

入户高位摄像头 / 低位门铃。

P2S 墙面网口。

AP-R / 第 3 个 AP。

CO2、门磁、水浸等电池传感器逐点拉线。

短焦投影仪顶面吊装电源。

# 建议今天发送的材料

| 必须发送 | 本 DOCX + 13_强弱电点位图_施工队简版.png |
| --- | --- |
| 可选发送 | 12_强弱电点位图_业主必要标注.png，只有设计师需要看箭头解释时再发 |
| 不要发送 | 7 月 5 日大包和长篇架构文档，除非对方主动要求背景材料 |